攀枝花市仁和区

乡村地区“通则式”规划管理规定

（试行）

（公示稿）

攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局

二〇二五年八月

目录

第一章  总体要求...........................................................1

第一条  地位作用.....................................................1

第二条  适用范围.....................................................1

第三条  制定原则.....................................................1

第四条  特定区域.....................................................2

第二章  底线约束和建设管控..........................................2

第五条  底线管控....................................................2

第六条  规划分区管控要求.......................................3

（一）传导落实规划用途分区....................................3

（二）分区准入规则.................................................4

第七条  村庄建设边界管控.......................................5

第八条  农房指引....................................................6

（一）农房选址要求.................................................6

（二）农房建设标准.................................................7

（三）农房高度控制.................................................7

（四）容积率和建筑密度控制....................................8

（五）农房退距控制.................................................8

（六）农房间距控制................................................11

第九条  农村公益设施指引......................................12

（一）农村公益设施选址要求...................................12

（二）农村公益性设施建设标准................................13

（三）农村公益性设施高度控制.................................13

（四）容积率和建筑密度控制....................................13

（五）农村公益性设施退距控制.................................14

（六）农村公益性设施间距控制.................................14

第十条  乡村产业指引.............................................14

（一）乡村产业用地选址要求....................................14

（二）乡村产业建筑高度控制....................................16

（三）产业建筑容积率建筑密度控制...........................16

（四）乡村产业建筑退距控制....................................17

（五）乡村产业建筑间距控制....................................17

第十一条  建筑风貌指引..........................................17

（一）整体原则.......................................................17

（二）建筑立面.......................................................17

（三）屋顶形式.......................................................18

（四）建筑材质.......................................................18

（五）环境景观风貌.................................................18

（六）公共活动广场风貌..........................................18

第十二条  其他管控指引..........................................19

（一）设施农业用地指引..........................................19

（二）乡村交通基础设施指引....................................19

（三）农村公益性公墓指引.......................................20

（四）用地混合指引.................................................21

（五）地下空间开发控制...........................................21

（六）生态环境保护指引...........................................21

（七）历史文化遗产保护...........................................22

第十三条  乡村市政设施建设指引.............................22

（一）给水设施建设指引...........................................22

（二）排水设施建设指引...........................................23

（三）电力设施建设指引..........................................23

（四）通信设施建设控制..........................................24

（五）环卫设施建设指引...........................................24

（六）水工设施建设控制...........................................25

第十四条  规划管控图则..........................................26

（一）编制规则.......................................................26

（二）数据要求.......................................................26

（三）动态更新与调整..............................................26

第三章  附则.................................................................27

附件1.乡村地区“通则式”规划管理技术规定适用情形一览表.28

附件2.村庄留白机动指标正面清单..................................31

附件3.乡村建设项目管控负面清单..................................32

附件4.规划图则模板.........................................................36

本通则要求严格程度不同的用词说明如下......................37

名词解释................................................................38

第一章  总体要求

第一条  地位作用

为深入实施乡村振兴战略，深化城镇开发边界外乡村地区“约束指标+分区准入”管制方式，有序推动乡村地区国土空间规划编制和实施，实现乡村地区规划管理有效覆盖，根据国家、省市相关文件要求，结合攀枝花市仁和区乡村地区实际规划管理需要，制定“通则式”规划管理规定（以下简称通则）。

本通则作为攀枝花市仁和区乡村地区开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发规划许可等的依据，在落实上位规划明确的管控要求，不违背强制性内容的情况下，可依据本通则对用地布局等进行细化调整。

第二条  适用范围

本通则规定适用于攀枝花市仁和区城镇开发边界外，详细规划未覆盖的乡村地区，包括符合条件的农民建房、乡村公共服务设施和公用设施建设、使用合法存量建设用地的乡村产业项目建设等，可依据本通则核发规划许可，具体适用情形详见附件1。本通则适用范围之外需要核发规划许可的情形，需编制详细规划作为规划依据。

第三条  制定原则

坚守底线，节约集约。严格落实上位规划确定的重要控制线与规划分区管控要求，严守耕地和永久基本农田与生态保护红线底线，合理统筹各类资源要素，提升土地资源节约集约利用水平。

因地制宜，彰显特色。充分利用当地自然和文化要素，营造具有地方特点的空间环境，突出当地的历史文化和乡村风貌特色，优化完善配套设施，建设宜居宜业和美乡村。

以人为本，简明实用。坚持以人民为中心的发展思想，贯彻落实公众参与原则，尊重村民主体地位，充分征求群众意见，形成简明扼要、管用好用的通则成果。

第四条  特定区域

已批准公布的历史文化名镇名村、传统村落内的规划建设应在符合经批准的相关保护规划的前提下，适用本通则。其他重要景观地区、历史文化遗产、风景名胜区、自然保护区等特定区域，应符合其相应的管控要求。

第二章  底线约束和建设管控

第五条  底线管控

传导落实上位国土空间规划和相关法律法规等文件明确涉及规划范围的底线管控要求，包括耕地和永久基本农田、生态保护红线，历史文化保护红线、灾害风险防控线等控制线。严格落实耕地用途管制，落实耕地占补平衡；永久基本农田、生态保护红线一经划定，禁止任何单位和个人擅自占用或改变用途。落实历史文化保护控制范围，保护历史肌理和传统风貌。按《四川省饮用水水源保护管理条例》以及其他有关政策管控区域内饮用水源保护区，加大水源保护区的保护力度。

落实上位规划确定的铁路、高速公路保护范围、高压输电廊道、油气廊道及机场净空范围等基础设施控制线。严格按照乡村建设项目管控负面清单（详见附件3）进行管控。

落实地质灾害控制线，禁止在地质灾害高、极高风险区内进行乡村建设，其余区域应按要求落实地质灾害综合整治和防范措施，按规定开展地质灾害风险调查评价。落实《中华人民共和国矿产资源法》及国家和四川省相关政策矿产资源开发控制线，采煤沉陷区严格按照《攀枝花市仁和区采煤沉陷区（控制区）红线范围分级管理办法（试行）》进行分级分类管控，严格管控区内原则上禁止建设；限制管控区内应在对采空区进行勘察、评估、治理后建设；一般管控区内的建设应进行沉陷灾害评估并按要求采取防沉陷措施。严格控制洪涝风险控制线内项目建设，禁止影响防洪排涝和行洪安全的项目建设。

第六条  规划分区管控要求

（一）传导落实规划用途分区

传导落实各乡镇级国土空间总体规划用途管制分区，在城镇发展区（城镇集中建设区）外，按照农田保护区、生态保护区、乡村发展区和其他规划用途分区四类规划用途分区分类实施管控。

（二）分区准入规则

1.农田保护区

重点用于粮食生产，严格控制非农建设占用农田保护区，引导区内零星建设用地和园地等其他农用地整治为耕地。区内涉及永久基本农田保护红线的，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途；不涉及永久基本农田保护区，在符合国土空间规划、已落实耕地占补平衡的前提下，经相关主管部门批准后可以开展农村道路、农村供水、供电、通信、污水、燃气、垃圾收集点、公厕等小型基础设施等建设活动。

2.生态保护区

实行严格保护，重点用于维护和提升区域生态功能，保障区域生态安全。在符合相关规定的情况下，鼓励区域内开展有助于生态功能稳定和提升的生态修复活动，引导区域内非生态功能的用途逐步退出。

3.乡村发展区

主要涉及村庄建设区、一般农业区和林业发展区。村庄建设区主要用于各类村庄功能建设和农村产业用地的布局，区内各类村庄建设用地和配套设施用地应优先利用存量建设用地、空闲土地和荒废地，尽量少占耕地。城乡建设用地增减挂钩指标优先保障农村宅基地、公用设施和公共服务设施用地。一般农业区在符合国土空间规划和落实耕地占补平衡的前提下，经依法批准后允许部分确需布局在村庄建设边界外的少量农房建设、农村公益性设施、乡村产业项目等。林业发展区内鼓励依据国土空间规划及其他相关规划，实施生态修复工程，提升生态环境质量。从严控制商业性经营设施建设用地准入，严禁未经审批毁林开垦和使用林地等涉林违法违规行为，严格限制采石取土等用地准入，限制勘查、开采矿藏和其他项目用地准入。

4.矿产能源发展区

在符合国土空间规划、矿产资源规划的前提下，经依法批准，允许准入矿产资源相关勘察、开采、初加工及相关配套设施建设、线性基础设施、采矿必需生产生活配套设施、不影响矿产资源建设的土地综合整治、生态修复和生态建设活动、区域线性基础设施建设等活动。

5.其他发展区

主要包括生态控制区、其他保护利用区等。区域内各类用途管制分区应按照四川省国土空间用途管制规则以及市、区国土空间总体规划明确的管控要求执行管理。

第七条  村庄建设边界管控

落实上位国土空间总体规划村庄建设边界划定成果，引导乡村建设向村庄建设边界内集中。涉及新增建设用地的乡村基本公共服务设施、集中建新区、经营性产业建设用地等原则上应布局在村庄建设边界内。对村庄建设边界外的存量建设用地，鼓励通过土地整理、置换、复垦等方式逐渐向村庄建设边界内集中。确需选址在村庄建设边界外的少量的农村宅基地、农村公益性设施、乡村产业等项目，在符合相关空间控制线管控要求和分区准入规则、不破坏生态环境和乡村风貌的前提下，通过使用规划预留指标布局建设。加强对土地的节约集约利用，通过土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩等方式优化土地资源配置，保障各类村庄建设用地新增需求。涉及拆旧复垦腾出的建设用地指标，需在“203”规模扣除划入城镇开发边界的部分基础上减去复垦验收为农用地的部分，增加安置建新等确需新增建设的部分。

应结合最新年度变更调查，对村庄建设规模和2020年度国土变更调查村庄用地（203）规模进行动态监测比对，确保规划期末城镇开发边界外的村庄建设规模不突破2020年度国土变更调查村庄用地（203）规模扣除划入城镇开发边界的部分，并实行规划“留白”机动指标台账管理。

第八条  农房指引

（一）农房选址要求

严格落实农村乱占耕地建房“八不准”，鼓励农民建房充分利用村庄建设边界内的原有宅基地、闲置宅基地、现状村庄建设用地内的空闲地进行选址布局。确需新增村民住宅用地的，在保证安全等前提下，尽量使用非耕农用地，不占或少占耕地，禁止占用永久基本农田。

涉及违规占用永久基本农田、位于各类灾害易发区内、不满足安全防护距离要求、位于自然保护地核心保护区内、被认定为违法建设等情况的农房，原则上不得原址重建，应逐步引导迁出腾挪。

（二）农房建设标准

依据《四川省人民政府关于规范农村宅基地范围及面积标准的通告》（川府规〔2023〕4号），严格执行一户一宅和宅基地面积标准。住房用地面积每人不超过50平方米，住房、附属用房和庭院用地总面积为每人不超过70平方米。3人以下的户按3人计算，4人的户按4人计算，5人以上的户按5人计算。新建（改建、扩建、翻建）住房、附属用房、庭院均不占用耕地的，在宅基地总面积标准内，住房用地面积可适当增加，增加部分每户不超过30平方米。

（三）农房高度控制

农房高度须满足消防、安全、通风、日照等要求，新建、改（扩）建农房，建筑层数不超出三层半（半层面积不得超出第三层面积的一半），建筑首层层高不超出3.9米，一般层层高不超出3.3米。架空层层高超过2.2米（含）的，按1层计算层数，建筑总高度不得超过14米（±0.0000标高始算）。如建筑层数和高度确需突破的，在满足建筑安全及质量、农房面积修建标准和周边农户意愿等方面前提下，由乡镇政府征询区农业农村、住房城乡建设、自然资源等部门意见，根据建设工程设计方案合理确定。

在飞机场等有净空要求的设施周围进行建设的，建筑高度应符合有关净空限制要求。

（四）容积率和建筑密度控制

51人以下统一规划聚居点应考虑与周边环境的协调性以及地块大小，结合方案合理性确定，地块容积率不应超过1.2，建筑密度不应超过60%。现状51人及以上聚居点的改建不应扩大建筑面积、建筑高度，容积率应与现状保持一致，若需突破，应以详细规划作为规划依据。单宗独户、单宗联排农房的容积率、建筑密度应考虑与周边环境的协调性以及地块规模合理确定。

（五）农房退距控制

1.后退用地红线

新建、扩建农村聚集点项目建筑后退用地红线的距离不应小于0.5米。散居农房后退用地红线距离可结合方案设计合理确定，在符合上位规划、相关安全要求及邻里协调一致的前提下，可不作后退用地边界要求。坡屋顶建筑檐口等构件的垂直投影、地下（含半地下）建（构）筑物外墙不应超过用地红线。

2.后退铁路、道路

在重要交通设施廊道控制范围内，除交通防护、养护需要外，原则禁止新建农房及其构筑物。控制范围划定前已经合法修建的不得扩建，并逐步有序引导搬迁。农房退让铁路线路最小安全保护区的范围应按《铁路安全管理条例》要求执行（详见表1）。

表1.农房退让铁路线路安全保护区的范围一览表

| 区段 | 从线路路堤坡脚、路堑坡顶或铁路桥梁外侧起向外的距离 |
| --- | --- |
| 城市郊区居民居住区 | 高速铁路为12m，其他铁路为10m |
| 村镇居民居住区 | 高速铁路为15m，其他铁路为12m |
| 其他地区 | 高速铁路为20m，其他铁路为15m |

农房退让公路最小建筑控制区距离应按《公路安全保护条例》要求执行（详见表2）。如涉及特殊要求需突破上述规定，应征求交通主管部门意见或经论证后确定。

表2.建筑退让公路建筑控制区距离一览表

| 公路等级 | 从公路用地外缘起至建筑边缘的距离 |
| --- | --- |
| 高速公路 | ≥30米 |
| 国道 | ≥20米 |
| 省道 | ≥15米 |
| 县道 | ≥10米 |
| 乡道 | ≥5米 |

其他道路退距要求：新建农房临6米以上的农村道路，建筑后退道路红线的距离不应小于3米；临6米以下的农村道路，建筑后退道路红线的距离不应小于1米。

原则上不应在道路弯道、交叉口处新建农房，确需在道路弯道、交叉口处新建农房的，应在上述退距基础上再增加2米。

3.农房退让河道

不得在河湖管理范围内新建农房，在不影响行洪安全和生态环境保护的前提下，现状农房改（扩）建确实无法避让的，应当符合行洪等要求并报水利主管部门批准后方可实施。

4.农房退让易燃易爆危险品生产、仓库及工业企业

农房不得用于生产、储存、经营易燃易爆危险品，与易燃易爆危险品生产厂房和仓库、涉及环境风险的化工厂距离不应小于500米。在已建工业企业卫生防护距离内不得新建农房。

5.农房退让架空电力保护区

按照《中华人民共和国电力法》，任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物。参照《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014）要求，新建、改（扩）建农房退让架空电力线路边导线距离应不小于高压线走廊最小宽度的1/2（详见表3）。

表3.农房退让高压架空电力线路距离一览表

| 线路电压等级（kV） | 农房退让架空电力线路边导线距离（m） |
| --- | --- |
| 直流±800 | 40 |
| 直流±500 | 27.5 |
| 1000（750） | 45 |
| 500 | 30 |
| 330 | 17.5 |
| 220 | 15 |
| 35、66、110 | 7.5 |

6.农房退让气源区

气源区及管道管控范围内禁新建农房。确需选址的项目，需单独进行选址论证或安全评价。农房退让气源区的具体管控要求按照表4执行。

表4.农房退让气源区一览表

| 气源区管线 | 退让距离 | 管控要求 |
| --- | --- | --- |
| 气源区气管道 | 输气管道中心线外扩 300m范围内 | 不得新建农房 |
| 气源区气井口装置 | 以气井口装置为中心直径 500m范围内 | 不得新建农房 |
| 石油、天然气管道 | 中心线两侧及附属设施区外各50m内 | 不得选址布局中心村、新村建设 |
|  | 管道中心线两侧各5m范围内 | 不得新建农房 |
| 汽车加油加气站及附属设施 | 汽车加油加气站及附属设施区外50m范围内 | 不得选址布局中心村、新村建设 |
|  | 自加油机算起20m范围内 | 不得新建农房 |

（六）农房间距控制

新建、改（扩）建农房耐火等级不宜低于一、二级。

按照《农村防火规范》（GB50039），一、二级耐火等级建筑之间或与其他耐火等级建筑之间的防火间距不宜小于4m，当符合下列要求时，其防火间距可相应减小：

（1）相邻的两座一、二级耐火等级的建筑，当较高一座建筑的相邻外墙为防火墙且屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h时，防火间距不限；

（2）相邻的两座一、二级耐火等级的建筑，当较低一座建筑的相邻外墙为防火墙且屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h时，防火间距不限；

（3）当建筑相邻外墙上的门窗洞口面积之和小于等于该外墙面积的10%且不正对开设时，建筑之间的防火间距可减少为2m。

三、四级耐火等级建筑之间的防火间距不宜小于6m。当建筑相邻外墙为不燃烧体，墙上的门窗洞口面积之和小于等于该外墙面积的10%且不正对开设时，建筑之间的防火间距可为4m。

受各种客观历史条件限制，原址改（扩）建农房间距控制满足现行相关建筑设计技术标准确有困难的，在保证安全、保障公共利益，妥善考虑相邻关系人利益的前提下，建筑间距和建筑退界可按不得小于现状水平控制。

第九条  农村公益设施指引

（一）农村公益设施选址要求

新建、改（扩）建的农村社区服务、中小学幼儿园、医疗卫生、文化体育、社会福利、公园绿地、公益性公墓等农村公益设施项目选址应充分考虑村民实际需求和使用习惯，宜布局在村中心或主要入口等地势平坦、交通方便、地质条件良好的地段，避开地质灾害易发区、洪涝隐患区和生态敏感区。鼓励优先利用存量建设用地建设；鼓励融合行政管理、生活配套、文化体育等功能复合利用公共空间，加强与相邻区域共建共享。

（二）农村公益性设施建设标准

农村公益设施应根据服务人口变化趋势、服务半径合理确定，符合相关专项规划及各行业主管部门明确的规范标准。幼儿园的建设应符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范（2019年版）》（JGJ39-2016）《幼儿园建设标准（建标175-2016）》等相关要求和建设标准，容积率宜为0.55～0.65，绿地率不宜低于30%。中小学的建设应符合《四川省义务教育学校办学条件基本标准（试行）》《中小学校设计规范》（GB50099-2011）《农村普通中小学校建设标准（建标109-2008）》等相关要求和建设标准。其他设施可参照《社区生活圈规划技术指南（TD/T1062—2021）》并结合乡村实际情况确定。

一般设施按照《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》进行抗震设防，学校、医院等人员密集场所提高一档或按照不低于重点设防类的要求进行设计和施工，重大工程依据审定的地震安全性评价结果进行抗震设防。

（三）农村公益性设施高度控制

一般农村公益性建筑高度不超过12米，根据方案合理性可局部（建筑基底面积的25%以下）不超过15米。如建筑高度确需突破的，应根据建设工程设计方案合理确定，并通过专家论证。

（四）容积率和建筑密度控制

农村公益性设施建设项目的容积率应考虑与周边环境的协调性以及地块规模，容积率不应超过1.2，建筑密度不应大于40%。如涉及特殊要求需突破上述规定，应在确保安全的前提下，结合设计方案合理性，经论证后确定。

（五）农村公益性设施退距控制

新建、改（扩）建的农村公益性设施建筑退距可参照上述农房退距要求执行。如涉及特殊要求需突破上述规定，应在确保安全的前提下，结合设计方案合理性，经论证后确定。

（六）农村公益性设施间距控制

现状原址改造的农村公益性设施建筑在满足消防需求且不影响相邻建筑安全情况下，可保持原建筑间距。新建、改（扩）建的农村公益性设施应根据耐火等级合理设置建筑间距，与相邻建筑间距不应小于6米，并应符合《农村防火规范》（GB50039）和《建筑设计防火规范》（GB50016）。

第十条  乡村产业指引

乡村产业门类应符合最新的《产业结构调整指导目录》《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》以及地方其他规定，农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让。

（一）乡村产业用地选址要求

产业用地应尊重周边山、水、林、田、湖、草等自然要素和地形地貌，结合休闲、游憩、生产、加工、物流等实际产业功能的需求，宜在村庄建设边界内适度集中布局。在确保安全的前提下，鼓励利用闲置的公共服务设施用地、工业用地、仓储用地、宅基地等进行改造。

直接服务种植养殖的工业项目，可结合乡村聚居点适度集中布局；规模较大、处于关键物流节点、分散布局配套设施成本高的工业项目要向中心城区、镇区、乡集镇区等城镇开发边界内的区域集中布局，原则上要进入物流园区。

在符合国土空间规划，不突破底线约束、不破坏生态环境和乡村风貌的前提下，可依托农业农村、自然景观、历史人文等农文旅资源，零星布局乡村博物馆（展示馆）、旅游驿站、观光台、栈道、民宿、露营地、房车营地、文创研学等文旅用地。

企业在不改变建筑主体结构、保障建筑安全和消防安全，不改变用地主体、规划条件的前提下，可利用旧厂房、仓库提供符合全域旅游发展需要的旅游休闲服务，包括发展露营旅游休闲营地项目建设等，以及利用文物建筑、历史建筑、旧厂房、仓库等存量房产、土地或生产装备、设施发展文化产业和旅游业。

对自驾车旅居车营地的特定功能区，使用未利用地的，在不改变土地用途、不固化地面的前提下，可按原地类管理。依据国土空间规划在矿山修复后的土地上发展旅游产业、建设观光台、栈道等非永久性附属设施，在不占用永久基本农田以及不破坏生态环境、自然景观和不影响地质安全的前提下，其用地可不征收（收回）、不转用，按原地类管理。在国土空间规划确定的村庄建设边界外的经营性营地项目，在不改变土地用途、不影响林木生长、不采伐林木、不固化地面、不建设固定设施的前提下，可依法依规利用土地资源，推动建立露营地与土地资源的复合利用机制。超出复合利用范围的，依法依规办理相关用地手续。涉及影响野生动植物栖息地及资源、涉及自然保护地的，按相关规定办理。

（二）乡村产业建筑高度控制

在存量建设用地上现状改（扩）建的情形，建筑高度不应超过15米。如涉及特殊工艺要求需突破上述规定，应在确保安全的前提下，结合设计方案合理性，经论证后确定。

（三）产业建筑容积率建筑密度控制

乡村产业建设项目的容积率应考虑与周边环境的协调性以及地块规模。使用原用途的改（扩）建情形应按原容积率执行，涉及扩建的工业用地控制指标参照《四川省工业项目建设用地控制指标》执行，执行确有困难经论证可适当放宽。仓储用地容积率应控制在0.5～1.5，建筑密度不应大于60%。商业服务业、一二三产业融合项目用地容积率应控制在1.0～2.0，建筑密度不应大于60%。如涉及特殊要求需突破上述规定，应在确保安全的前提下，结合设计方案合理性，经论证后确定。

（四）乡村产业建筑退距控制

现状改（扩）建的乡村产业项目的建筑退距可参照上述农房退距要求执行。如涉及特殊工艺要求需突破上述规定，应在确保安全的前提下，结合建设工程设计方案合理性确定。

（五）乡村产业建筑间距控制

现状原址改造的乡村产业项目建筑在满足消防需求且不影响相邻建筑安全情况下，可保持原建筑间距。扩建的农产品初加工、物流快递中转点等建筑应根据耐火等级合理设置建筑间距，与相邻建筑间距不应小于6米，并应符合《农村防火规范》（GB50039）和《建筑设计防火规范》（GB50016）。

第十一条  建筑风貌指引

（一）整体原则

遵循“整体协调、凸显人文、彰显特色”的原则，因地制宜选择传统或现代川西南建筑风格。建筑风貌应按照《攀枝花市仁和区村庄风貌提升指引导则及农村住房设计图集》相关要求执行。建筑风格简洁大方，建筑的尺度、风格、色彩宜与周边环境相协调。

（二）建筑立面

建筑立面应美观简洁，应注意尺度比例与色彩关系。不宜大面积采用玻璃幕墙，窗墙比不宜大于2:1。色彩宜朴素淡雅，以米色、浅灰、灰白作为建筑基调色，也可依据外部环境酌情选取建筑主体色系，单栋建筑色彩不宜超过3种。

（三）屋顶形式

屋顶形式应以适应山地气候、保障结构安全和提升居住舒适度为核心，在传统形式基础上结合现代建材进行改良，同时兼具防晒、抗风及排水等实际功能需求。农房屋面材料宜采用小青瓦、筒瓦、树脂瓦等材料，不得采用高饱和度的彩钢瓦作为建筑屋顶。

具体参照《攀枝花市仁和区村庄风貌提升指引导则及农村住房设计图集》相关要求执行。

（四）建筑材质

建筑材质宜选用石材、木材、砖等乡土材质，延续乡村地域特色，不应采用玻璃幕墙以及景观风貌不佳的瓷砖、彩钢板、防护栏、卷帘门等材质。鼓励推广绿色建筑建材，采用低碳水泥（低碳含量矿材为主）、复合墙体、节能玻璃、新型陶瓷等新型材料。

（五）环境景观风貌

保留组团间原有树木并选用乡土作物，营造组团间景观，展示乡野田园风光。打造宅旁景观，庭院周边宜采用本土竹林、果树、农作物作为节点绿化。避免大草坪、装饰灌木、行列树阵等维护管理成本较高的城市绿化形式。

（六）公共活动广场风貌

公共活动广场以及院落宜以硬质铺装为主，单一材质宜选择密铺；两种以上材质多混铺。硬质铺装应选用造价低、透水性好的材料，可选用卵石、石砖、木板、草皮等。开放式绿地宜选用本土植物，整体的植物配置宜疏朗通透。

第十二条  其他管控指引

（一）设施农业用地指引

设施农业项目应严格避让永久基本农田，充分利用未利用地、低效闲置土地，合理控制建设规模，结合农业实际生产需求进行布局。严格控制新增农村道路、畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等农业设施建设使用一般耕地。鼓励设施农业植入与设施农业相关的其他复合功能，兼顾农闲和农忙的设施使用效率。

（二）乡村交通基础设施指引

1.总体要求

农村道路在落实已批复的上位规划和相关专项规划确定的道路系统基础上和保证规范性和安全性的前提下，遵循“随弯就势、尺度宜人”的原则，优化细化道路系统。整体道路布局应方便村民生产生活需求，兼顾雨水、污水重力自流管线收集排放要求。农村道路应宽度适宜，满足通行要求，并保持既有农田水系（排洪、灌溉）的完整性，应避免采用宽马路、绿化隔离带、机非分离等城市道路断面形式。

2.村道路面宽度

新建、改建村道路面宽度不少于4.5米，受地形、地质等自然条件限制的路段，路面宽度不得少于3.5米，并按规定设置错车道。设置错车道路段的路基宽度不宜小于6.5米，错车道有效长度不宜小于15米，错车道宜保持通视，每公里设置不宜少于3处；对于不通视路段，间距不宜大于200米。村主干道路面硬化率应达100%，设置人行道时，人行道宽度不应小于1.5米。

3.社会停车场

不得占用农用地建设大面积硬化停车场。社会停车场宜结合房前屋后的开敞空间及闲置用地等布局，鼓励一场多用，以满足潮汐式、季节性的乡村交通需求。鼓励建设或预留安装充（换）电设施，现有停车设施增设充电桩无需办理规划许可。

（三）农村公益性公墓指引

坚持节约土地、保护环境原则，优先利用荒山、荒坡、非耕地或不宜耕种的瘠地建设农村公益性公墓。不得占用耕地、林地，不得建在风景名胜区、文物保护区、水源保护区和水库、湖泊、河流、引水渠堤坝200米内以及铁路、公路主干线用地范围内建设农村公益性公墓。

农村公益性公墓应符合殡葬设施相关专项规划，容积率不应超过0.5，建筑密度不应大于10%。如有特殊情况需突破上述规定，应在确保安全的前提下，结合设计方案合理性，经论证后确定。

农村公益性公墓应以乡镇、村为单位建设，也可以若干相邻的自然村、行政村联办的方式兴建，乡镇级公益性公墓占地宜控制在20亩以内，村级公益性墓地面积宜控制在10亩以内。不得对村民以外的其他人员提供墓穴用地，任何单位和个人未经批准，不得擅自兴建殡葬设施。

（四）用地混合指引

在符合规划导向、确保主导性质不变，且满足安全、环境等要求和相关标准、规范的前提下，鼓励功能用途互利、环境要求相似或相互无不利影响的用地混合设置，促进产业用地兼容和空间复合利用，用地兼容，具体用地兼容指标宜参考《攀枝花市国土空间城镇详细规划土地用途混合设置工作指引（试行）》执行。

（五）地下空间开发控制

在不影响周边建（构）筑物，满足相关消防、建筑结构安全等规范的前提下开发利用地下空间，应委托具有相应资质的勘察设计单位开展施工图设计。鼓励公共服务设施利用地下空间合理开发。

（六）生态环境保护指引

加强农村生态环境保护治理，持续推进农村人居环境整治提升，建设美丽乡村。推进“厕所革命”，新建建筑附属厕所、公厕等应符合卫生厕所相关标准，因地制宜选择农村生活污水治理模式，推动厕所粪污和生活污水协同治理。各类用地未经处理达标的废水废气禁止向用地红线外直接排放。生产废水按《城镇污水厂污染物排放标准》，生活污水按《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》，经处理达标后排放。鼓励居住分散地区探索采用人工湿地、土壤渗滤等生态处理技术。强化农业面源污染突出区域系统治理，加强畜禽粪污资源化利用和水产养殖尾水处理。

（七）历史文化遗产保护

乡村地区建设项目选址与实施，须严格遵循《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关要求，不得违反当地历史文化名镇名村保护规划；不得损坏古树名木及其生长环境；不得在文物保护单位保护范围内开展建设工程，禁止实施爆破、钻探、挖掘等破坏行为。乡村项目建设过程中，如发现地下文物古墓等，应及时向当地政府及文物主管部门申报。

第十三条  乡村市政设施建设指引

（一）给水设施建设指引

小型取水设施宜优先选择水质优良、水量稳定的水源或自然山泉水源，避开污染源（如养殖场、垃圾填埋场、采矿活动区等）。取水点应位于村庄上游，避免与污水排放区域重叠，并预留应急水源或备用水源。水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）、《地表水环境质量标准》（GB 3838）、《地下水质量标准》（GB/T14848），新建、改变现状用途、原址改（扩）建取水设施的建设标准应符合《四川省村镇供水条例》《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）、《小型农村供水工程规范化提升技术规程》（SL/T825-2024）等相关技术规范与地方管理要求。

（二）排水设施建设指引

严禁生活污水乱倒乱排，有条件的区域优先纳入城镇污水系统统一处理；常住人口较少、居住分散，以及具备适宜环境消纳能力的村庄，可在按照《农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南》《四川省农村生活污水资源化利用导则》等相关规范标准对粪污无害化处理的基础上，与农村庭院经济和农业绿色发展相结合，就近就地实现农村生活污水资源化利用，20户及以上的集中居民点宜建设污水处理设施集中处理；20户以下居民点及散居区域可采用“分户处理+生态化技术”，推广太阳能驱动的小型污水处理设备，处理后尾水用于芒果、石榴等经济作物灌溉等。建设标准应符合相关技术规范及地方管理要求，按照方案合理性确定。

（三）电力设施建设指引

山区变电站宜采用紧凑型设计，避开地质灾害易发区；变压器容量需考虑芒果烘干、冷链等产业用电负荷。低压线路地下敷设困难区域（如岩石地貌），可采用架空线但需统一规划、隐蔽走线。鼓励在光照充足区域（如平地镇、大龙潭乡）建设分布式光伏电站，配套储能设施。变电站主变压器的台数宜为2台或1台，最多不超过4台。乡村社区内低压电力线应采用地下敷设的方式，避免影响乡村社区景观。

（四）通信设施建设控制

优先落实上位规划确定的通信基础设施重大项目。通信基站选址布局应符合相关规划及地方管理要求，应避开可能影响其功能发挥的建筑物、设施等，应符合资源共享和电磁环境保护的要求。综合考虑未来增长需求，保证通信质量，采用技术先进、经济合理、安全可靠的通信设备；消除信号盲区，提升数字化乡村建设。推行“多杆合一”，整合交通监控、气象监测等功能。

（五）环卫设施建设指引

构建统一完整、运转顺畅、闭环高效的农村生活垃圾收转运体系，不断提高农村生活垃圾无害化处理水平，因地制宜探索开展生活垃圾分类处置。

1.垃圾中转站

垃圾中转站应位于村庄下风向，地面硬化防渗处理。垃圾转运站的用地指标、距离居民区的控制距离应根据日转运量确定，应满足作业要求并与周边环境协调，外围宜设置绿化隔离带。并应符合上位规划、《环境卫生设施设置标准》等相关技术规范与地方管理要求，按照方案合理性确定。

2.垃圾收集点

每个村至少应设置1处生活垃圾集中收集点，服务半径不宜大于200米。不得采用露天垃圾池等敞开式收集设施。

3.垃圾箱

集中居民点垃圾箱设置间隔不宜大于70米，旅游村落间隔不宜大于50米。

4.公共厕所

以便于使用为原则，鼓励与其他设施合建，宜设置在人流较多的道路沿线、公共建筑及公共活动场所附近，服务半径宜为500～1000米，其中具有旅游功能的公厕服务半径宜控制在600～800米。结合“康养旅游”需求，旅游景区内部及周边公厕按不低于2A级标准建设，增设无障碍设施。

（六）水工设施建设控制

1.村级水闸

乡村地区的小型水闸建设选址与总体布局应符合《防洪标准》（GB50201—2014）相关要求，技术复杂的大型水闸设计时应单独研究。金沙江支流水闸需满足《长江流域防洪规划》要求，增设泥沙淤积监测设施。乡村地区水闸建设应根据水闸的功能、特点和运用要求，综合考虑地形、地质、水流、冲淤、冻土、冰情、淹没、征迁、环境、施工、管理等因素，经技术经济比较后选定。

2.水电机房

乡村地区的水电机房选址与建设应符合《小型水力发电站设计规范》（GB 50071—2014）、《水电站厂房设计规范》（NB/T35011—2013）等相关要求，电站设计应在流域综合规划或河流、河段水电规划的基础上进行；水电机房应在保证电站运行安全和管理维护方便的前提下合理布局，与其他建筑物相协调，避免运行时相互干扰。

第十四条  规划管控图则

按照《乡村地区“通则式”规划管理规定适用情形一览表》（附件1），需编制地块控制图则的项目应按以下要求编制图则作为核发规划许可的依据。

（一）编制规则

在本通则覆盖区域，为明确农产品初加工产业、乡村公共服务设施特点项目建设（详见附件1）的规划条件，需在符合上位规划管控要求及条文规定的基础上，编制达到详细规划深度的控制图则。控制图则应明确地块编号、用地范围、用地规模、土地性质、配套设施等管控要求，容积率、建筑高度、建筑密度、建筑退距等控制指标及建筑风格、材质、色彩等引导性要求根据条文规定实施规划管理（参考附件4）。

（二）数据要求

地块控制图则统一采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准作为空间定位基础，结合不低于1:2000实测地形图，形成坐标一致、边界吻合的工作底图。

（三）动态更新与调整

建立地块控制图则动态更新机制，按程序批准后的图则矢量成果及时纳入国土空间规划“一张图”系统。

本通则一经批复，任何部门和个人不得擅自修改、违规变更。因乡村地区开发保护利用需对控制图则进行调整更新的，在不突破上位规划强制性内容和管控底线、约束性指标，不影响公共利益的前提下，由镇人民政府征求利害关系人意见，按照原审批程序组织修改、报批。

第三章  附则

本规定颁布实施前，已取得规划条件且规划条件在有效期内的建设项目，可按原有规划条件执行。在规划实施过程中，与现行的技术标准、规范表述与理解不一致时，由攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局负责解释。新出台的法律法规和政策文件另有新规定的，从其规定。

本规定自区政府批复之日起施行，试用期两年。

附件：1.乡村地区“通则式”规划管理技术规定适用情形一览表

2.村庄留白机动指标正面清单

3.乡村建设项目管控负面清单村

4.规划图则范式

名词解释

附件1

乡村地区“通则式”规划管理技术规定适用情形一览表

| 用地类型 |  | 具体建设内容 |  | 土地利用情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新增建设用地 | 存量建设用地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 改变用途 | 使用原用途 |  |
|  |  |  |  |  |  | 扩建 | 改建 （不扩大建筑面积、建筑高度） |
| 农村宅基地（0703地类） |  | 单宗独户或单宗联排 |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 51人以下聚居点 |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 51人及以上聚居点 |  | × | × | × | √ |
| 农村社区服务设施用地（0704地类） |  | 农村社区服务站、村委会、供销社、兽医站、农机站、托儿所、文化活动室、综合礼堂、农村商店及小型超市、农村卫生服务站、村邮站宗祠等 |  | + | + | + | √ |
| 公共管理与公共服务用地（08地类） | 中小学用地 | 小学 |  | + | + | + | √ |
|  | 幼儿园用地 | 幼儿园、托儿所 |  | + | + | + | √ |
|  | 基层医疗卫生设施用地 | 农村卫生服务站（卫生室）、卫生院、医疗救护站 |  | + | + | + | √ |
|  | 文化用地 | 农家书屋、阅览室、乡村博物馆（展示馆）、旅游驿站、观光台、栈道、文创研学用地、一二三产业融合用地 |  | + | + | + | √ |
| 公共管理与公共服务用地（08地类） | 体育用地 | 小型体育活动场地、体育健身点 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 老年人社会福利用地 | 养老院 |  | + | + | + | √ |
|  |  | 居家养老服务中心 |  | + | + | + | √ |
|  | 儿童社会福利用地 | 留守儿童福利院 |  | + | + | + | √ |
| 工业用地（1001地类） |  | 用于农产品初加工的产业用地 |  | × | × | + | √ |
| 物流仓储用地（1101地类） |  | 用于物流快递中转、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送的物流用地 |  | × | × | + | √ |
| 交通运输用地（12地类） | 城镇村道路 用地 | 村道 | 红线宽度8米以上 | + | + | + | √ |
|  | 社会停车场 用地 | 景区停车场 |  | + | + | + | √ |
|  |  | 小型村用停车场 |  | + | √ | √ | √ |
| 公用设施用地（13地类） | 供水用地 | 小型农村取水设施、加压泵站、高位水池 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 排水用地 | 小型农村污水处理池、雨水泵站、污水泵站 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 供电用地 | 村配电房、变电所（站） |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 通信用地 | 通信基站 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 供燃气用地 | 供气站、加气站、调压设施（调压箱、调压站等） |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 环卫用地 | 垃圾中转站 |  | + | + | + | √ |
|  |  | 垃圾收集点 |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 再生资源回收点 |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 公厕 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 水工设施用地 | 坝址（小型山塘） |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 防洪堤 |  | √ | √ | √ | √ |
| 公用设施用地（13地类） | 水工设施用地 | 护岸 |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 水利管理用房 |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 村级水闸 |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 水电机房 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 消防用地 | 防灾微型消防站 |  | √ | √ | √ | √ |
| 绿地与开敞 空间用地 （14地类） | 公园绿地 | 小型农村公园 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 广场绿地 | 公共活动场地 |  | √ | √ | √ | √ |
| 小型构筑物及设施 |  | 候车亭、岗亭、公共自行车站点 |  | — | — | — | — |
|  |  | 露营地、房车营地 |  | — | — | — | — |
|  |  | 外立面装修装饰、空调架、晾衣架等设施 |  | — | — | — | — |
|  |  | 景观小品、景观灯光 |  | — | — | — | — |
|  |  | 充电桩、交管设施 |  | — | — | — | — |
| 农村公益性公墓 |  | 为当地村（居）民提供骨灰安放（葬）服务的非营利性农村公共殡葬服务设施 |  | + | + | + | √ |

注：1.“√”表示以通则条文规定作为规划依据；“×”表示本通则不适用，仅允许详细规划作为规划依据；“+”表示以通则条文规定及控制图则作为规划依据；“－”表示可免于办理许可。

2.表中“存量建设用地”指已依法依规批准且完成备案，已办理划拨或出让手续，已核发建设用地使用权权属证书的建设用地。

3.表中未出现的建设用地均不适用于本通则，各地不得扩大通则适用情形。

附件2

村庄留白机动指标正面清单

| 指标正面清单 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在村庄建设边界外，具备必要的基础设施条件、使用规划预留建设用地指标的农村产业融合发展项目，在不占用永久基本农田、严守生态保护红线、不破坏历史风貌和影响自然环境安全的前提下，办理用地审批手续时，可不办理用地预审与选址意见书。 | 《自然资源部国家发展改革委农业农村部关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》（自然资发〔2021〕16号） |
| 2 | 在不突破区域规模的前提下，可结合实际统筹预留一定用地规模不划定村庄建设边界，作为“留白”机动指标，按照清单提供给有特殊选址要求的农村公益性公墓等乡村公共服务设施，垃圾转运处理设施、厕所粪污集中处理相关设施等基础设施及确需零星分散的村民居住等建设申请使用。 | 《自然资源部办公厅关于乡村地区“通则式”规划技术管理规定编制要求的通知》 |
| 3 | 在满足环保、安全和相应的规划设计规范前提下，少量乡村公共服务和基础设施、零星乡村产业用地和散居农房可在村庄建设边界外进行建设。 | 《四川省乡镇级国土空间总体规划编制指南（2024年修订版）》 |

附件3

乡村建设项目管控负面清单

| 指标负面清单 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永久基本农田严禁占用情形：永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施；严禁任何单位和个人在永久基本农田上建窑、建房、建坟、挖砂、采石、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动。 | 《基本农田保护条例》《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号） |
| 2 | 一般耕地“五不得”：不得在一般耕地上挖湖造景、种植草皮；不得在国家批准的生态退耕规划和计划外擅自扩大退耕还林还草还湿还湖规模；不得违规超标准在铁路、公路等用地红线外，以及河渠两侧、水库周边占用一般耕地种树建设绿化带；未经批准不得占用一般耕地实施国土绿化；未经批准工商企业等社会资本不得将通过流转获得土地经营权的一般耕地转为林地、园地等其他农用地。 | 《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）、《四川省自然资源厅四川省农业农村厅四川省林业和草原局关于严格耕地用途管制实行耕地年度进出平衡的通知》（川自然资发〔2022〕35号） |
| 3 | 禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 4 | 严禁以设施农业为名占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施；严禁在农业大棚内违法违规占用耕地建设住宅、餐饮、娱乐等非农设施。 | 《自然资源部办公厅关于印发〈乡村振兴用地政策指南（2023年）〉的通知》（自然资办发〔2023〕48号） |
| 5 | 农村乱占耕地建房“八不准”：不准占用永久基本农田建房；不准强占多占耕地建房；不准买卖、流转耕地违法建房；不准在承包耕地上违法建房；不准巧立名目违法占用耕地建房；不准违反“一户一宅”规定占用耕地建房；不准非法出售占用耕地建的房屋；不准违法审批占用耕地建房。 | 《自然资源部农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》（自然资发〔2020〕127号） |
| 6 | 农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。 | 《自然资源部国家发展改革委农业农村部关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》（自然资发〔2021〕16号） |
| 7 | 严禁城镇居民到农村购买宅基地，严禁下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆。严禁借流转之名违法违规圈占、买卖宅基地。严禁随意撤并村庄搞大社区、违背农民意愿大拆大建。 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈乡村建设行动实施方案〉》《中央农村工作领导小组办公室农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发〔2019〕11号） |
| 8 | 禁止违背农村村民意愿强制流转宅基地，禁止违法收回农村村民依法取得的宅基地，禁止以退出宅基地作为农村村民进城落户的条件，不得强制农民搬迁和上楼居住。 | 《中华人民共和国土地管理法实施条例》《自然资源部农业农村部关于保障农村村民住宅建设合理用地的通知》（自然资发〔2020〕128号） |
| 9 | 禁止毁坏森林、草原开垦耕地，禁止围湖造田和侵占江河滩地。 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 10 | 严禁违规占用耕地和违背自然规律绿化造林、挖湖造景，严格限制林区耕地湿地等占用和过度开发。 | 《文化和旅游部教育部自然资源部农业农村部乡村振兴局国家开发银行关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》（文旅产业发〔2022〕33号） |
| 11 | 严禁在城乡建设中以单个项目占用为目的擅自调整永久基本农田。严禁以土地综合整治名义调整生态保护红线。严禁破坏生态环境砍树挖山填湖，严禁违法占用林地、湿地、草地，不得采伐古树名木，不得以整治名义擅自毁林开垦。严禁违背群众意愿搞大拆大建，不得强迫农民“上楼”。 | 《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》《自然资源部办公厅关于严守底线规范开展全域土地综合整治试点工作有关要求的通知》（自然资办发〔2023〕15号） |
| 12 | 国家明令淘汰的落后产能、列入国家禁止类产业目录的、污染环境的项目，不得进入乡村。 | 《自然资源部办公厅关于印发〈乡村振兴用地政策指南（2023年）〉的通知》（自然资办发〔2023〕48号） |
| 13 | 严禁破坏自然地理景观、生态系统稳定性、生物多样性的农村一二三产业融合发展项目准入。 | 《四川省自然资源厅关于探索用地新方式保障农村一二三产业融合发展用地的通知》（川自然资发〔2022〕40号） |
| 14 | 各地不得以农村一二三产业融合发展为名开发商品住宅、别墅、公寓等房地产项目以及利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆；不得以农村一二三产业融合发展为名进行挖山填湖、削峰填谷挖田造湖造景或成片毁林、破坏水域水系等行为；不得将农业规模化经营配套设施用地改变用途或私自转让转租；不得擅自将农业设施用地改变用途。 | 《四川省自然资源厅关于探索用地新方式保障农村一二三产业融合发展用地的通知》（川自然资发〔2022〕40号） |
| 15 | 严禁违规认定临时用地，严禁在法律法规规定的禁止区域审批临时用地，严禁擅自扩大临时用地审批范围和延长使用期限，严禁以临时用地名义规避建设用地审批手续特别是建设占用耕地和永久基本农田。 | 《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号） |
| 16 | “非农化”“非粮化”：坚决制止各类耕地“非农化”行为，采取有力举措防止耕地“非粮化” | 《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号） |
| 17 | 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 | 《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第687号） |
| 18 | 贪大求高、风格怪异：严格限制高层建筑，避免出现体量庞大、横长或矮胖等突兀的建筑形态，建筑风貌应美观协调，禁止出现“媚洋、求怪”等建筑乱象。 | —— |
| 19 | 生搬硬套、过度硬化：乡村地区不应照搬采用大广场、大草坪、大雕塑等城市化的景观美化方式，不应对溪流、沟渠、池塘等水体驳岸过度硬化。 | —— |
| 20 | 破坏性修缮、破坏乡愁资源：不应对文物保护单位、历史建筑、传统风貌建筑和老街、老巷、老井等进行盲目“贴瓷片”等破坏性修缮。不应盲目破坏涉及乡愁记忆的历史遗存要素。 | —— |

附件4

规划图则模板

本通则要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示严格，非这样做不可的用词

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词。

正面词采用：“宜”或“可”；反面词采用：“不宜”

名词解释

1.永久基本农田：是按照一定时期人口和经济社会发展对农产品需求，并依法确定的不得擅自占用或改变用途的耕地。

2.生态保护红线：指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。

3.城镇开发边界：指在国土空间规划中划定的特定区域边界。于一定时期内，因城镇发展需求，能够集中开展城镇开发建设活动，用于完善城镇功能、提升空间品质的区域边界。

4.村庄建设边界：指因建设管控引导需要，因地制宜划定的、用于村庄集中建设的区域边界。

5.八不准：指不准占用永久基本农田建房；不准强占多占耕地建房；不准买卖、流转耕地违法建房；不准在承包耕地上违法建房；不准巧立名目违法占用耕地建房；不准违反“一户一宅”规定占用耕地建房；不准非法出售占用耕地建的房屋；不准违法审批占用耕地建房。

6.建筑密度：指在规划项目建设用地内，建筑物的基底面积总和与规划项目建设用地面积的比例（%）。

7.容积率：为计算容积率的建筑面积总和（应包含规划允许兼容其他建筑的面积）与规划项目建设用地面积的比值。

8.乡村建设：指在城镇开发边界以外详细规划未覆盖的乡村地区进行的各种建设活动。乡村建设主要包括农房（含聚居点）、乡村产业、公共服务、基础设施等项 目。乡村建设旨在改善和提高乡村基础设施、经济、社会和文化等多方面的水平。

9.变更调查：指在全国土地调查的基础上，依据城乡土地利用现状及权属变化状况，随时开展城镇和村庄地籍变更调查与土地利用变更调查，并定期进行汇总统计的调查工作。

10.村庄用地“203”：是第三次全国国土调查及年度国土变更调查中的一个地类编码。为乡村居民点，涵盖乡村所属的商业服务业、住宅、工业、学校等各类用地，同时包括乡政府所在地以及乡村居民点范围内的其他用地。

11.203规模：指2020年度变更调查成果（城镇、村庄不打开统计）中的村庄用地“203”规模扣除已划入城镇开发边界的部分。

12.“留白”机动指标：为机动指标预留，在村庄规划中，可预留不超过5%的建设用地机动指标，以此满足村民居住、农村公共公益设施、零星分散的乡村文旅设施及农村新产业新业态等暂时无法明确未来具体位置和规模的用地需求。

13.用地红线：是用于确定土地使用范围的法定边界线，其核心功能在于保障土地资源的集约化开发和规范管理。

14.建筑密度：指一定地块内所有建筑物的基底总面积占该地块总面积的比例。

15.公路外缘：指包括路面、路基、截水沟、坡脚护坡道等的公路外侧边界。

16.架空电力保护区：指导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

17.零星用地：指乡村产业项目及其配套的基础设施和公共服务设施建设，确需在城镇开发边界外使用零星、分散建设的用地建设用地。

18.设施农业用地：指对地表耕作层造成破坏的，为农业生产、农村生活服务的乡村道路用地以及种植设施、畜禽养殖设施、水产养殖设施建设用地。

19.一二三产业融合发展项目：是以农业农村资源为依托，拓展农业农村功能，延伸产业链条，涵盖农产品生产、加工、流通、就地消费等环节，用于农产品加工流通、农村休闲观光旅游、电子商务等混合融合的产业用地，土地用途可确定为工业用地、商业用地、物流仓储用地等。

20.公益性公墓：指以合理开发土地资源、节约殡葬用地为目的的非营利性，为辖区居民（村民）提供骨灰或遗体安葬服务的社会福利设施。

21.地块控制图则：是通过地块编码、用地性质、容积率等强制性指标和配套设施等指导性指标，实现地块规划管控的图纸。

22.“一张图”系统：是遥感、土地利用现状、基本农田、遥感监测、土地变更调查以及基础地理等多源信息的集合，与国土资源的计划、审批、供应、补充、开发、执法等行政监管系统叠加，共同构建统一的综合监管平台。